经颅磁脑反射电疗仪主要需求参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要需求参数 | 预算单价 | 预算总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁脑反射电疗仪 | 套 | 1 | 一、经颅磁脑反射输出部分基本参数​ 1.治疗体磁感应强度：低档位 3mT ~9mT，高档位 10mT ~18mT。​2.治疗体磁场频率：49Hz ~51Hz。​ 3.治疗体数量及特点：每顶治疗帽至少6 个治疗体，头围区至少5 个可横向调节，配可调节弹力带。​ 4.安全功能：有开路闭锁防护功能。​ 5.时间设定：具有定时功能。​ 6.微震按摩功能：震动幅度至少4档，震动频率至少5档。​ 二、电疗输出部分基本参数​ ▲1.脑电反射性能：多种模式，适用缺血性脑血管、精神、儿童发育、颅脑损伤相关疾病治疗。​ 2.脑电反射治疗电极最大输出电压峰峰值：35~45Vp - p。​ 3.肌电反射工作频率：6kHz ~10kHz之间。​ 4.肌电反射治疗电极最大输出电流强度：45mA ~75mA。​ 5.恒流输出特性：负载 ±50% 变化时，电流变化≤5%。​ 6.输出电路最大电压峰峰值：40V ~60V。​ 7.输出模式选择：至少4 种输出模式。​ 8.电极数量：每路至少连 3 对电极（1 对脑电、2 对肌电）。​ 9.连续工作时间：≥4 小时。​ | 30000 | 30000 |

以上设备无使用期限或生产日期半年内。